Задачи по разделу «Статистика электронов и дырок в полупроводниках» курса «Микрооптоэлектроника»

1.1. Найти, чему равна собственная концентрация свободных носителей заряда в кремнии (Si), германии (Ge), арсениде галлия (GaAs) и антимониде индия (InSb) при комнатной температуре T = 300K и температуре жидкого азота T = 77 K.

Решение:

Концентрация свободных носителей заряда ni имеет сильную температурную зависимость и определяется как

,

где эффективная плотность состояний в C- и V-зонах NC,V также зависит от температуры T и эффективной массы носителей заряда в зоне m*:

Ширина запрещенной зоны (Eg) имеет слабую зависимость от температуры типа Eg = Eg0 - αT.

Si

| T, К | (d) | (d) |  | α, эВ/К |  | NC, см-3 | NV, см-3 | ni, см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1,08 | 0,56 | 1,21 | 2,4·10-4 |  | 2,8·1019 | 1,13·1019 | 1,6·1010 |
| 77 |  |  |  |  |  | 3,6·1018 | 1,4·1018 | 2,9·10-20 |

Ge

| T, К |  |  |  | α, эВ/К |  | NC, см-3 | NV, см-3 | ni, см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,56 | 0,35 | 0,80 | 3,9·10-4 |  | 1,04·1019 | 6,11·1018 | 1,5·1012 |
| 77 |  |  |  |  |  | 1,4·1018 | 7,3·1017 | 1,8·10-11 |

GaAs

| T, К |  |  |  | α, эВ/К |  | NC, см-3 | NV, см-3 | ni, см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,068 | 0,45 | 1,56 | 4,3·10-4 |  | 4,7·1017 | 7,0·1018 | 1,1·107 |
| 77 |  |  |  |  |  | 5,8·1016 | 1,25·1017 | 4,1·10-33 |

InSb

| T, К |  |  |  | α, эВ/К |  | NC, см-3 | NV, см-3 | ni, см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,013 | 0,6 | 0,235 | 2,8·10-4 |  | 3,7·1016 | 1,16·1019 | 2·1016 |
| 77 |  |  |  |  |  | 4,8·1015 | 1,5·1018 | 2,6·109 |

1.2. Кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs) легированы донорной примесью до концентрации Nd = 1017 см-3. Считая примесь полностью ионизованной, найти концентрацию основных и неосновных носителей заряда при температуре Т = 300K.

Решение:

Примесь полностью ионизована, когда концентрация равновесных электронов равна концентрации легирующей примеси nn0 = Nd. Из основного соотношения для полупроводников:  найдем концентрацию неосновных носителей заряда: .

Для Si: .

Для GaAs: .

1.3. Рассчитать объемное положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны φ0 в собственных полупроводниках – кремнии (Si) и антимониде индия (InSb) при температурах Т1 = 300 K и Т2 = 77 K (с учетом различных значений эффективных масс электронов и дырок).

Решение:

В собственном полупроводнике n0 = p0, и положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны полупроводника φ0 можно рассчитать как

,

| T, К |  | 300 | 77 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Si | -0,0124 | -0,0032 |
|  | InSb | 0,074 | 0,019 |

Таким образом, в кремнии уровень Ферми лежит ниже, а в антимониде индия – выше середины запрещенной зоны полупроводника Ei.

1.4. Найти объемное положение уровня Ферми φ0 в германии (Ge) марки ГДА–10 при температуре Т = 300 К.

Решение:

Марка ГДА–10 означает, что это германий p-типа, легированный алюминием, удельное сопротивление ρ = 10 Ом·см.

Формула для положения уровня Ферми относительно положения в собственном полупроводнике :

.

Концентрацию основных носителей p0 (при условии полной ионизации акцепторов) найдем, зная величину удельного сопротивления:

,

Тогда

Знак «-» означает, что уровень Ферми лежит ниже уровня Ферми в собственном полупроводнике.

1.5. Рассчитать объемное положение уровня Ферми φ0 относительно середины запрещенной зоны в электронном и дырочном антимониде индия InSb при азотной температуре Т = 77 К и концентрации легирующей примеси Nd = Na = 1015 см-3.

Решение:

При полностью ионизованных донорах или акцепторах:

.

Тогда для донорного или акцепторного полупроводника:

1.6. Рассчитать положение уровня Ферми φ0 в приближении полностью ионизованной примеси в кремнии марки КЭФ–4,5 при температурах Т1 = 300 К и Т2 = 77 К.

Решение:

Марка КЭФ-4,5 означает, что это кремний n-типа, легированный фосфором, удельное сопротивление ρ = 4,5 Ом·см.

Кремний – широкозонный полупроводник (Eg = 1,12 эВ), уровень Ферми в собственном полупроводнике  находится недалеко от середины запрещенной зоны, поэтому .

.

.

1.7. Найти удельное сопротивление ρ электронного и дырочного кремния (Si) с легирующей примесью Nd, a = 1016 см-3 при комнатной температуре.

Решение:

1.8. Рассчитать собственное удельное сопротивление ρi монокристаллов кремния (Si), германия (Ge), арсенида галлия (GaAs) и антимонида индия (InSb) при комнатной температуре.

1.9. Найти концентрацию легирующей акцепторной примеси для кремния (Si) и германия (Ge), при которой наступает вырождение концентрации свободных носителей заряда при комнатной температуре Т = 300 К.

1.10. Найти, как изменится объемное положение уровня Ферми φ0 в электронном арсениде галлия (GaAs) с ρ = 1 Ом·см при изменении температуры от Т = 300 К до Т = 77 К.

1.11. Полупроводники кремний (Si), германий (Ge), арсенид галлия (GaAs) и антимонид индия (InSb) легированы донорной примесью до концентрации Nd = 1015 см-3. Найти граничную температуру Тгр, при которой собственная концентрация носителей заряда ni еще ниже концентрации основных носителей заряда n0.

1.12. Качественно представить на графике зависимость концентрации электронов ln(n) в частично компенсированном полупроводнике (Nd > Na) от . Оценить границы области температур, в которых n ≈ Nd - Na для кремния, легированного мышьяком Ed = Ec – 0,05 эВ.